###Testbench(Set as a top module)

`timescale 1ns/1ps

module top_wrapper(

input clk,

input rst,

input start_mse,

input start_ce,

input label,

input [7:0] y_hat,

input [7:0] y_true,

input [7:0] p_hat,

output [7:0] mse_l,

output [7:0] mse_g,

output [7:0] ce_l,

output [7:0] ce_g,

output done1,

output done2,

output done3,

output done4

);

fsm_mse_loss      m1 (.clk(clk), .rst(rst), .start(start_mse), .y_hat(y_hat), .y_true(y_true), .loss_out(mse_l), .busy(), .done(done1));

fsm_mse_grad      m2 (.clk(clk), .rst(rst), .start(start_mse), .y_hat(y_hat), .y_true(y_true), .grad_out(mse_g), .busy(), .done(done2));

fsm_ce_loss       m3 (.clk(clk), .rst(rst), .start(start_ce), .p_hat(p_hat), .label(label), .loss_out(ce_l), .busy(), .done(done3));

fsm_ce_grad_logit m4 (.clk(clk), .rst(rst), .start(start_ce), .p_hat(p_hat), .label(label), .grad_out(ce_g), .busy(), .done(done4));

endmodule

### Testbench (connecting module)

`timescale 1ns/1ps

module tb_all_losses;

reg clk = 0; reg rst = 1;

reg start_mse = 0; reg start_ce = 0;

reg [7:0] y_hat=0, y_true=0, p_hat=0; reg label=0;

wire [7:0] mse_l, mse_g, ce_l, ce_g;

wire d1, d2, d3, d4;

always #5 clk = ~clk;

// Connect to the new wrapper

top_wrapper dut (

.clk(clk), .rst(rst),

.start_mse(start_mse), .start_ce(start_ce), .label(label),

.y_hat(y_hat), .y_true(y_true), .p_hat(p_hat),

.mse_l(mse_l), .mse_g(mse_g), .ce_l(ce_l), .ce_g(ce_g),

.done1(d1), .done2(d2), .done3(d3), .done4(d4)

);

initial begin

$display("==== FULL SYSTEM TEST ====");

#150 rst = 0; #20;

// TEST CASE: MSE (1.5 vs 1.0)

@(posedge clk); y_hat = 8'h48; y_true = 8'h40; start_mse = 1;

@(posedge clk); start_mse = 0;

fork

wait(d1);

wait(d2);

join

$display("MSE Loss: 0x%02h | MSE Grad: 0x%02h", mse_l, mse_g);

#50; // Reset gap

// TEST CASE: CE (p=0.5, y=1)

@(posedge clk); p_hat = 8'h30; label = 1'b1; start_ce = 1;

@(posedge clk); start_ce = 0;

fork

wait(d3);

wait(d4);

join

$display("CE Loss:  0x%02h | CE Grad:  0x%02h", ce_l, ce_g);

#100 $finish;

end

endmodule

### Testbench (mse loss)

`timescale 1ns/1ps

module tb_mse_loss;

reg clk = 0;

reg rst = 1;

reg start = 0;

reg [7:0] y_hat;

reg [7:0] y_true;

wire [7:0] loss_out;

wire busy;

wire done;

always #5 clk = ~clk;

fsm_mse_loss dut (

.clk(clk), .rst(rst), .start(start), .y_hat(y_hat), .y_true(y_true),

.loss_out(loss_out), .busy(busy), .done(done)

);

initial begin

$display("==== tb_mse_loss ====");

#150; // <--- ADD THIS RIGHT HERE to wait out the 100ns Global Reset!

rst = 0;

#20;

@(posedge clk);

y_hat = 8'h48; y_true = 8'h40; start = 1'b1;   // 1.5 vs 1.0

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE1 loss_out = 0x%02h", loss_out);

#20; // <--- (Keep this delay you added earlier)

@(posedge clk);

y_hat = 8'h50; y_true = 8'h30; start = 1'b1;   // 2.0 vs 0.5

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE2 loss_out = 0x%02h", loss_out);

#20; // <--- (Keep this delay you added earlier)

@(posedge clk);

y_hat = 8'hC0; y_true = 8'h40; start = 1'b1;   // -1.0 vs 1.0

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE3 loss_out = 0x%02h", loss_out);

#50 $finish;

end

endmodule

### Testbench (mse grad)

`timescale 1ns/1ps

module tb_mse_grad;

reg clk = 0; reg rst = 1; reg start = 0;

reg [7:0] y_hat; reg [7:0] y_true;

wire [7:0] grad_out; wire busy; wire done;

always #5 clk = ~clk;

fsm_mse_grad dut (

.clk(clk), .rst(rst), .start(start), .y_hat(y_hat), .y_true(y_true),

.grad_out(grad_out), .busy(busy), .done(done)

);

initial begin

$display("==== tb_mse_grad ====");

#150; // Boot-up delay

rst = 0; #20;

@(posedge clk); y_hat = 8'h48; y_true = 8'h40; start = 1'b1; // 1.5 vs 1.0

@(posedge clk); start = 1'b0; wait(done);

$display("CASE1 grad_out = 0x%02h", grad_out);

#20; // FSM reset delay

@(posedge clk); y_hat = 8'h30; y_true = 8'h50; start = 1'b1; // 0.5 vs 2.0

@(posedge clk); start = 1'b0; wait(done);

$display("CASE2 grad_out = 0x%02h", grad_out);

#50 $finish;

end

endmodule

### Testbench (ce loss)

`timescale 1ns/1ps

module tb_ce_loss;

reg clk = 0;

reg rst = 1;

reg start = 0;

reg [7:0] p_hat;

reg label;

wire [7:0] loss_out;

wire busy;

wire done;

always #5 clk = ~clk;

fsm_ce_loss dut (

.clk(clk), .rst(rst), .start(start), .p_hat(p_hat), .label(label),

.loss_out(loss_out), .busy(busy), .done(done)

);

initial begin

$display("==== tb_ce_loss ====");

#20 rst = 0;

@(posedge clk);

p_hat = 8'h30; label = 1'b1; start = 1'b1;   // p = 0.5, y = 1

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE1 loss_out = 0x%02h", loss_out);

@(posedge clk);

p_hat = 8'h20; label = 1'b0; start = 1'b1;   // p = 0.25, y = 0

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE2 loss_out = 0x%02h", loss_out);

#50 $finish;

end

endmodule

### Testbench (ce grad)

`timescale 1ns/1ps

module tb_ce_grad_logit;

reg clk = 0;

reg rst = 1;

reg start = 0;

reg [7:0] p_hat;

reg label;

wire [7:0] grad_out;

wire busy;

wire done;

always #5 clk = ~clk;

fsm_ce_grad_logit dut (

.clk(clk), .rst(rst), .start(start), .p_hat(p_hat), .label(label),

.grad_out(grad_out), .busy(busy), .done(done)

);

initial begin

$display("==== tb_ce_grad_logit ====");

#20 rst = 0;

@(posedge clk);

p_hat = 8'h30; label = 1'b1; start = 1'b1; // 0.5 - 1

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE1 grad_out = 0x%02h", grad_out);

@(posedge clk);

p_hat = 8'h20; label = 1'b0; start = 1'b1; // 0.25 - 0

@(posedge clk);

start = 1'b0;

wait(done);

$display("CASE2 grad_out = 0x%02h", grad_out);

#50 $finish;

end

endmodule